GL-IMEC2540-02

# Laboratorio 2: Inercia y centro de masa

Tabla de contenido

1.	Introducción	2

2.	Objetivos	2

3.	Tipo de Laboratorio	2

4.	Preparación de la Práctica de Laboratorio	3

4.1.	Elementos de Protección Personal	3

4.2.	Normas o procedimientos Estandarizados a utilizar	3

4.3.	Equipos	3

4.4.	Instrumentos	3

4.5.	Insumos	4

5.	Desarrollo de la práctica	4

5.1.	Procedimiento	4

5.2.	Preparativos	5

5.3.	Ejecución	5

5.4.	Toma de datos	5

5.5.	Estimación de incertidumbre	5

6.	Indicaciones sobre el informe	6

6.1.	Pre-informe	6

6.2.	Informe	6

6.2.1.	Resultados a reportar	7

6.2.2.	Aspectos a incluir en el análisis de resultados	7

7.	Criterios de calificación	8

8.	Bibliografía	8

# Introducción

En este laboratorio se realizará la estimación del centro de masa y momento de inercia de un objeto de su propia elección mediante diferentes métodos experimentales.

En un estudio autónomo del concepto de centro de masa. Este laboratorio, liderado por los propios estudiantes, abordará meticulosamente la determinación del centro de masa en objetos simples y complejos como una ubicación geométrica que representa un equivalente dónde está ubicada toda la masa de un sistema u objeto mediante experimentos diseñados y ejecutados por ellos mismos. A lo largo del proceso, se explorará la importancia fundamental del centro de masa en el análisis del movimiento y la estabilidad de sistemas físicos. Este enfoque participativo permitirá a los estudiantes adquirir una comprensión práctica y profunda de los principios fundamentales de la mecánica y la dinámica, consolidando así su aprendizaje en el campo de la ingeniería mecánica.

Así mismo se llevará a cabo un estudio integral sobre el momento de inercia, propiedad de todo objeto tridimensional que permite cuantificar la resistencia al cambio de estado de movimiento rotacional dependiendo de la distribución geométrica de la masa, disposición que se presenta de manera tridimensional, se debe seleccionar adecuadamente la dirección de influencia de acuerdo con el movimiento natural o requerido en dichos objetos. Del mismo modo, los estudiantes serán los principales actores en el laboratorio.

A través de la realización de experimentos prácticos diseñados y ejecutados por ellos mismos, se explorará en detalle la determinación del momento de inercia. Durante este proceso, se analizará exhaustivamente la importancia esencial del momento de inercia en la descripción del comportamiento rotacional de sólidos, así como su relevancia en el análisis de sistemas mecánicos.

# Objetivos

  - Estimar la ubicación del centro de masa de objetos de interés y el momento de inercia alrededor de un eje de rotación.

  - Desarrollar habilidades en la toma de datos experimentales, análisis, reporte de resultados y cálculo de incertidumbres.

# Tipo de Laboratorio

| X | Experimento |  | Ensayo |  | Simulación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Preparación de la Práctica de Laboratorio

## Elementos de Protección Personal

Esta práctica se realizará en el laboratorio ML224 – Laboratorio de integridad estructural; por tanto, se requiere el uso de los EPP señalados con marcas de chequeo (✓):

| Símbolo | Nombre | ¿Requerido? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Overol |  |
|  | Gafas de seguridad |  |
|  | Botas de protección |  |
|  | Protección auditiva |  |

## Normas o procedimientos Estandarizados a utilizar

| Código | Nombre |
| --- | --- |
| - | No se utilizarán normas o procedimientos estandarizado |

## Equipos

| Equipo | Marca | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Equipo 1 | - | - |

## Instrumentos

| Variable de medición | Instrumento | Código | Marca | Referencia | Resolución | Rango |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - |  | - |  | - | - |

## Insumos

| Nombre | Especificaciones | Cantidad | Unid. | Entrega 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AG | EST | LAB | Fecha | Condiciones |
| - |  | - | 1 |  |  | X |  |  |

# Desarrollo de la práctica

## Procedimiento

Gráfica 1 Aspa con ejes coordenados

| Actividad | Paso |  | Responsable 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AG | EST | LAB |
| Preparativos | 1. | Conocer los métodos para la medición del centro de masa y el momento de inercia. |  | X |  |
| Ejecución | 2. | Realizar los procedimientos experimentales para encontrar el centro de masa. |  | X |  |
|  | 3. | Realizar el procedimiento experimental para encontrar el momento de inercia. |  | X |  |
|  | 4. | Medir la inercia en el eje de rotación Z |  | X |  |

Tabla 1 Procedimiento

## Preparativos

- Consular diferentes métodos que se pueden utilizar para medir experimentalmente el centro de masa y momento de inercia de un objeto.

- Evaluar las ventajas y desventajas de cada método, tenga en cuenta el objeto al que se le va a medir el momento de inercia y la ubicación del centro de masa.

- Escoger el método para encontrar la ubicación del centro de masa y un método para determinar el momento de inercia. Tenga en cuenta las ventajas y desventajas evaluadas en el punto anterior.

## Ejecución

- Realizar los procedimientos experimentales seleccionados para encontrar la ubicación del centro de masa únicamente sobre el eje X.

- Realizar el procedimiento seleccionado para encontrar el momento de inercia alrededor del eje que pasa por el centro de masa en dirección Z.

## Toma de datos

- Tomar las medidas necesarias para encontrar el centro de masa sobre el eje X.

- Tomar las medidas necesarias para encontrar el momento de inercia alrededor del eje Z.

|  |  |  | Medición 1 | … | Medición n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre variable 1 | Nomenclatura o símbolo de la variable | [Unidad de medición] |  |  |  |
| Nombre variable 2 | Nomenclatura o símbolo de la variable | [Unidad de medición] |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |
| Nombre variable n | Nomenclatura o símbolo de la variable | [Unidad de medición] |  |  |  |

## Estimación de incertidumbre

A continuación, encontrará un listado de las variables que se verán afectadas por la incertidumbre de medición, así como aquellas que se verán afectadas por el error propagado. Para estimar las incertidumbres de medición, recuerde distinguir entre las fuentes sistemáticas y aleatorias de error a medida que realice el experimento. Para las fuentes de error aleatorias, estime un intervalo de confianza del 95% según la distribución de probabilidad correspondiente (p. ej. t-Student o Normal). Documente en su informe cómo estimó la incertidumbre de medición y cómo calculó la propagación de error. En las referencias [2, 3, 4] encontrará más información al respecto. El resultado final deberá ser la magnitud de la inercia y centro de masa adicionando la incertidumbre propagada por todas las medidas a lo largo del cálculo.

Sugerencia: Revise el modelo usado para muestras pequeñas, así como para una población mayor a 30 mediciones de la misma variable. (ejemplo: t-student o distribución normal) para calcular las incertidumbres.

| Variable | Símbolo | Fuentes de error |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sistemático | Aleatorio | Propagado |
| Diámetro | d | Resolución del calibrador | Irregularidades de manufactura. | - |
| Masa esfera | m | Resolución del instrumento | Irregularidades de manufactura. | Propagado a partir del diámetro |
| Masa probeta | mp | Resolución del instrumento | Irregularidades de manufactura. | Propagado a partir de la geometría |
| Masa fluido | mf | Resolución del instrumento | Irregularidades de manufactura. | Propagado a partir de la geometría |
| Volumen | V | Resolución del instrumento | Irregularidades de manufactura. | - |

# Indicaciones sobre el informe

## Pre-informe

No se requiere pre-informe.

## Informe

El informe debe entregarse de forma digital, únicamente por bloque neón de acuerdo hasta la fecha y hora límite de la actividad (En el caso donde un grupo no entrega el documento, la nota será de cero (0.0) en el laboratorio).

Debe entregar el archivo proporcionado por el asistente graduado con una extensión máxima de 5 páginas en dónde reporte su análisis de resultados, éste debe realizarse tomando como estructura el Formato de entregables laboratorios 2 y seguir las preguntas en este, el formato es de tipo libre mientras sea un formato documentado IEEE, APA o el seleccionado por el dado por el Departamento de Ingeniería Mecánica.

Adicionalmente debe tomar en cuenta:

- Reportar adecuadamente los equipos e instrumentos utilizados, así como sus características más relevantes para la práctica (resolución, sensibilidad, incertidumbre).

- En la entrega debe incluirse los videos de los cuales obtuvieron los datos experimentales.

- En el procesamiento de datos liste las ecuaciones que hayan sido utilizadas para el desarrollo del laboratorio y obtención de resultados.

- No olvide explicar la metodología utilizada para obtención de incertidumbre de acuerdo con medidas y cálculos realizados, además de reportar la incertidumbre asociada para cada resultado obtenido.

- Incluya recomendaciones sobre las formas de mejorar la toma y el análisis de datos.

### Resultados a reportar

- Reporte los valores promedio de las coordenadas calculadas para el centro de masa con sus respectivas incertidumbres. Puede usar tablas, gráficas y/o diagramas para contrastar sus resultados.

- Reporte los valores promedio de la inercia rotacional con su respectiva incertidumbre. Puede usar tablas, gráficas y/o diagramas para contrastar sus resultados

### Aspectos a incluir en el análisis de resultados

- Exprese, la importancia de conocer el centro de masa y los momentos de inercia de un objeto, así como las complicaciones que se enfrentan para estimarlos.

- Presente fotos de sus montajes experimentales. Incluya diagramas de cuerpo libre si estos son relevantes para el proceso.

- Describa a detalle el método utilizado para hallar las coordenadas del centro de masa y el valor de inercia rotacional, incluyendo referencias encontradas en literatura académica y de calidad, adicionalmente al análisis detallado de la propagación de incertidumbre y los cálculos necesarios para obtener estos valores. ¿Qué tanto depende el nivel de incertidumbre del experimento de la persona que lo está haciendo?

- Concluya acerca de cuál es su método recomendado para encontrar el centro de masa y los momentos de inercia, bien sea uno de los métodos probados o una combinación de ellos.

- Analice las causas por las cuales es importante conocer estos valores, así como las consecuencias de aumentar o disminuir estos valores en el campo de aplicación propia de cada elemento.

- Comente acerca de la propagación de la incertidumbre en este laboratorio, sus implicaciones directas e indirectas como parte de un informe de ingeniería formal y maneras de reducir, limitar o eliminar causas que generen una mayor incertidumbre.

- Describa las ventajas y desventajas del uso de software especializado como (sin limitarse a) Tracker en el análisis de la trayectoria y velocidad de cuerpos para este laboratorio.  ¿Qué otras alternativas de medición se podrían utilizar?

# Criterios de calificación

Para este laboratorio se deberán entregar

- Los resultados dentro del archivo de entregables .docx dado por el asistente graduado en la actividad de Bloque neón en el formato: “L2_centro de masa.pdf”

| Archivo | Porcentaje de calificación |
| --- | --- |
| Quiz verificación | 20% |
| PDF entregable | 64% |
| Videos originales (YouTube/mp4) | 4% |
| Archivos que sean de interés para el análisis (Tracker, Excel, etc) | 4% |
| Programa en Python | 8% |

# Bibliografía

| [1] | IEEE, «IEEE Citation Reference,» Septiembre 2009. [En línea]. Available: http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf. [Último acceso: 14 Diciembre 2015]. |
| --- | --- |
| [2] | Centro de Español, Universidad de los Andes, «Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos,» 2012. [En línea]. Available: http://programadeescritura.uniandes.edu.co/images/Recursos/Citacion/InstitutodeIngenieros%20Electricos.pdf. [Último acceso: 14 Diciembre 2015]. |
| [3] | T. G. Beckwith, R. D. Marangoni y J. H. Lienhard V, «Assessing and Presenting Experimental Data,» de Mechanical Measurements, Nueva Jersey, Pearson, 2007. |
| [4] | J. R. Taylor, An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements, 2 ed., Sausalito, California: University Science Books, 1997. |
| [5] | F. A. Morrison, «Obtaining Uncertainty Measures on Slope and Intercept of a Least Squares Fit with Excel's LINEST,» 25 Septiembre 2014. [En línea]. Available: https://pdfs.semanticscholar.org/0815/66656b9e5975e7034750e641c2e81ae027a7.pdf. [Último acceso: Abril 2016]. |